SPPA 납품하기

- \\10.1.73.59 서버에 접속하여 로그인을 해줍니다.

1.1 계정이 없을 경우에는 김원회 대리님에게 계정 생성을 요청해줍니다.

- “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\apk버전관리\APP_RELEASE_VER_1.0.11.1_HOT_FIX(20211227)” 경로에서 “PileTester-release-ver1.0.11.1(20211227)-assist.apk”파일을 핸드폰 Download파일에 다운로드해 줍니다.

- “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\apk 버전관리\안드로이드 OS 업데이트 막는 앱\Package_Disabler_Pro_16.2.122” 경로에서 “Package_Disabler_Pro_16.2.122.apk"파일을 핸드폰 Download파일에 다운로드해 줍니다.

- “\\10.1.73.59\Geomex-LAB\02_기술개발팀\2019_영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발\라이선스발급” 경로에서 ”app-release.apk" 파일을 핸드폰 Download 파일에 다운로드해 줍니다.

SPPA 설치 및 설정

- 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 “PileTester-release-ver1.0.11.1(20211227)-assist.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.

- SPPA를 열어준 뒤 모든 권한을 허용해 줍니다.

- 라이선스 인증을 위해 제품 번호에 맞는 인증 번호를 발급받아 인증해 줍니다.(대소문자 구분하지 않음)

7.1 내 파일 – 내장 메모리 – Download에서 “app-release.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.

  - gmx_license를 열어준 뒤 제품 번호와 유효 기간을 입력해 줍니다.

  - 이때 유효 기간은 현재 날짜를 기준으로 1년 후 12월 31일로 입력해 줍니다. (현재 날짜가 2022년 2월 17일 경우 ‘20231231’ 입력)

  - 발급 버튼을 누르면 인증 번호가 발급됩니다.

- 초기 비밀번호는 ‘123’으로 설정해 준 뒤 로그인을 해줍니다.

- 설정화면에서 임의로 ‘프로젝트 정보’를 입력해 줍니다. 이때 'Data관리 담당 E-mail’칸은 임의가 아닌 자신의 이메일을 입력해 줍니다.

- ‘프로젝트명 추가’와 ‘작업영역 추가’도 잘 되는지 확인해 준 뒤 저장하여 프로젝트를 생성해 줍니다.

- 홈화면에서 설정화면에서 만든 프로젝트를 불러와 ‘관입량 계측 시작’을 눌러줍니다.

- 스캔 영역 안에 QR 용지가 모두 들어오도록 하여 수평을 유지한 채 QR 코드를 올바르게 인식시켜줍니다.

13.1 이때 QR 용지와 65~70cm 정도 간격을 두고 인식해 주어야 원활하게 측정할 수가 있습니다.

- ‘측정시작’ 버튼을 누르고 기준 변위 검사가 끝난 뒤 측정을 해줍니다. 이때 10초가 되었을 때 항타 횟수가 1200 이상인지 확인을 해줍니다.

- 측정이력화면에서 방금 측정한 프로젝트를 확인한 뒤  위젯을 눌러 기록지가 제대로 나왔는지 확인해 줍니다.

- 해당 프로젝트를 체크하여 ‘엑셀 파일 전송’과 ‘기록지 메일 발송’을 해줍니다.

- 'Data관리 담당 E-mail’칸에 입력했던 자신의 메일함에 파일이 잘 도착하였는지 확인해 줍니다.

16.1 ’엑셀 파일 전송’시에는 ‘PileTester_프로젝트명_작업 영역’제목으로 result 엑셀 파일이 전송됩니다.

16.2 ‘기록지 메일 발송’시에는 ‘PileTester_프로젝트명_작업 영역_reports_날짜 및 시간’제목으로 기록지 압축 파일이 전송 됩니다.

16.3 보낸 사람은 <geomexlabmail@gmail.com>로 sppa 이메일 전용 아이디입니다.

Package Disabler Pro 설치 및 설정

- 핸드폰 설정에서 ‘휴대전화 정보 – 소프트웨어 정보 – 빌드번호’를 연타하여 개발자 모드를 켜줍니다

- 핸드폰 설정에서 ‘개발자 옵션’에 들어가 ‘시스템 자동 업데이트’를 꺼줍니다.

- 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 “Package_Disabler_Pro_16.2.122.apk”파일 클릭하여 설치를 해줍니다.

- 핸드폰 와이파이를 꺼줍니다.

- Package Disabler Pro를 열어준 뒤 권한을 허용해 줍니다.

- ‘I Agree’를 체크한 뒤 ‘ENABLE ADMIN’버튼을 눌러줍니다.

- 그다음 실행을 눌러줍니다.

- KLMS Agent를 동의해 준 뒤 와이파이를 켜줍니다.

- 그 후 ‘RETRY’버튼을 눌러준 뒤 다시 Package Disabler Pro를 열어줍니다.

- 'CANCEL’을 눌러준 뒤 와이파이를 꺼주고 다시 Package Disabler Pro를 열어줍니다.

- ‘com.w’를 검색하여 ‘소프트웨어 업데이트‘를 체크해 줍니다.

- 내 파일 – 내장 메모리 – Download 에서 설치했던 apk파일들을 삭제해 줍니다

- 휴지통에 가서 비우기를 해주어 apk파일들을 말끔히 삭제해 줍니다.

Google 드라이브 설치 및 알림 끄기

- Play 스토어에 들어가 로그인을 해줍니다.

30.1 sppa 관리자 아이디로 로그인해 줍니다.

- 아이디: geomexlab3217@gmail.com / 패스워드 : Wldhaprtm!

30.2 로그인 2단계 인증은 김태훈 대리님이 관리하시는 Samsung Galaxy S21 핸드폰에서 인증시켜 주면 됩니다. 핸드폰은 연구소 2팀 공석자리에 있습니다.

- 그다음 백업 허용하지 않음을 누르고 동의를 선택해 줍니다.

- ‘Google 드라이브’를 설치해 줍니다.

- 핸드폰 설정에서 애플리케이션 - Gmail – 알림 – 알림 받기를 꺼줍니다.

- Google Play 서비스와 Google Play 스토어도 동일하게 알림 받기를 꺼줍니다.

- ‘SPPA’와 ‘Google 드라이브’를 바탕화면으로 이동시켜줍니다

- 반면에 ‘Package Disabler Pro’는 안 보이게 폴더 안으로 이동시켜줍니다.

납품 장비 관리

- 그다음 핸드폰에 부여받은 관리번호 라벨지를 핸드폰 뒤편 하단에 붙여줍니다.

- 물품 관리를 위해 김원회 대리님에게 ‘스마트폰 관리목록.xlsx’ 구글 공유 문서함을 공유 받습니다

- 납품이 완료된 물품을 상세내역 시트에 ‘물품 관리번호', ‘제품 번호’ 등을 이어서 새로 적어줍니다.

39.1 이때 ‘제품 번호’와 ‘인증 번호’는 gmx_license에 다시 들어가 입력되어 있던 번호들을 적어줍니다. 그 후에 gmx_license를 삭제해 줍니다.

- 내용 추가, 변경 등 수정사항이 생길 경우에는 수정사항 시트에 ‘날짜’, ‘작성자’, ‘내역’을 적어줍니다.